附件2

运输途中冷处理操作程序

一、集装箱类型

集装箱必须是自身（整体）制冷的运输集装箱，且具有能达到和保持所需温度的制冷设备。

二、记录仪类型

博茨瓦纳共和国土地和农业部（以下称博方）或其授权机构必须确保采用适当的温度探针和温度记录仪。

（一）探针温度在-3.0℃到+3.0℃之间时的误差为±0.15℃；

（二）有足够数量的探针；

（三）能够记录并贮存处理过程的数据；

（四）每小时至少记录一次所有探针的温度，记录显示应满足探针要求的精度；

（五）打印出的温度记录，应对应每个探针记录的时间、温度，并注明记录仪和集装箱号。

三、探针校正

（一）校正必须用由博方或其授权机构批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行；

（二）任何读数超出0℃±0.3℃的探针都必须更换；

（三）须对每个集装箱出具一份由博方或其授权机构签字盖章的“果温探针校正记录”，正本须附在随货的植物检疫证书上；

（四）柑橘运抵中国入境口岸时，中国海关对果温探针进行校正检查。

四、温度探针的安插

（一）包装好的柑橘应在博方或其授权机构监管下装入运输集装箱，包装箱堆放应松散，确保足够的气流空隙。

（二）每个集装箱至少应安插3个果温温度探针，2个箱体空间温度探针，具体位置为：

1．1号果温探针（在果肉中）安插在集装箱内货物首排顶层中央位置；

2．2号果温探针（在果肉中）安插在距集装箱门1.5米（40英尺集装箱）或1米（20英尺集装箱）的中央，并在货物高度一半的位置；

3．3号果温探针（在果肉中）安插在距集装箱门1.5米的左侧，并在货物高度一半的位置；

4．2个空间温度探针分别安插在集装箱的入风口和回风口处。

（三）所有探针必须在博方或其授权机构的监督和指导下安插。

（四）装箱前的柑橘须在冷藏室中预冷至少72小时，直至果肉温度在装箱前达到冷处理温度。

五、集装箱的封识

（一）装载柑橘的集装箱须由博方或其授权机构用编码的封条封识；

（二）封条只能在进境口岸由中国海关人员开启。

六、处理结果验证

（一）探针须在柑橘被移出集装箱前进行校正。

（二）如果处理记录显示技术指标符合要求，探针校正和安插位置符合第三条、第四条要求，处理应被认定合格。

七、温度记录及确认

（一）运输途中的冷处理从装运柑橘的集装箱离开博茨瓦纳前开始，到中国第一进境口岸之前或之后结束。

（二）可以任何时间启动记录，但只有所有的果温探针都达到指定的温度时，处理时间才能正式开始计算。

（三）船运公司应下载冷处理温度记录，并将其提交给入境港口的中国海关。如果冷处理在船到达中国口岸之前就已完成，可允许在途中下载处理记录并传送到中国海关以便审核。

（四）中国海关将核实处理记录是否符合有关处理要求，根据探针的校正结果，判定处理是否有效。

八、植物检疫证书

（一）冷处理的温度、处理时间和集装箱号码及封识号必须在植物检疫证书处理栏中注明；同时备注“Cold treatment in transit”（途中冷处理）。

（二）柑橘入境时，应向中国海关提供植物检疫证书、冷处理报告、果温探针校正记录。